2720 Thermal Cycler PCR仪操作流程

仪器开关

控制板面

样板

数据连接口

一、仪器操作界面

- 创建或改变程序

- 改变温度、时间及循环次数

- 插入扩增程序及循环

- 删除时间或温度片段

- 增加或消耗的时间或完成循环的温度

- 姓名和储存方法

- 选择储存信息的方法及开始键

- 停止键

- 查找信息

- 查找历史信息

- 添加使用者的名字

- 编辑或删除使用的姓名

- 锁住只属于一个人使用的方法

- 设置需要的时间，温度，日期等

- 使用计算器

- 删除

- 查找历史的扩增程序

- 系统检测

- 扩增时温度的核查

- 提升固件

二、编写程序

1、打开仪器

2、编辑程序

等几分钟之后会出来主菜单

从主菜单按F5 ,显示使用者的名字

按F2 显示User Name  填入程序名称 按F1 保存,按f5 查找你保存的名字

按F2 出现建及编辑界面

按移动键 ，调整你需要的时间及温度及循环的次数

在点击保存

3、开始

从主菜单按F1键，储存的信息会显示在显示屏上

Test01 就是输入的程序，界面上会突出来

按F1（start）键开始，显示屏显示出时多少ul的体系，

改变反映的体积，按F1，会显示运行的时间

4、停止

按stop键，界面显示已停止

再按stop键，运行终止

按F5返回到主界面

二、关机

使用完仪器之后，如不需要再进行扩增，及时关闭仪器